# RINGKASAN MATERI FISIKA: LISTRIK DINAMIS (ARUS SEARAH / DC)

## 1. Arus Listrik

### A. Teori & Deskripsi

Arus listrik adalah aliran muatan listrik positif yang mengalir dari titik berpotensial tinggi (kutub positif) ke titik berpotensial rendah (kutub negatif). Namun, pada kenyataannya di dalam konduktor logam, arus listrik terjadi karena adanya aliran elektron (muatan negatif) yang bergerak dengan arah sebaliknya, yaitu dari potensial rendah ke potensial tinggi.

Kuat arus listrik ($I$) didefinisikan sebagai banyaknya muatan listrik ($Q$) yang mengalir melalui suatu penampang konduktor dalam satuan waktu ($t$).

### B. Rumus Utama

$$I = \frac{Q}{t} \quad \text{atau} \quad Q = n \cdot e$$

- $I$ = Kuat arus listrik ($\text{Ampere}$ atau $\text{A}$)

- $Q$ = Jumlah muatan listrik ($\text{Coulomb}$ atau $\text{C}$)

- $t$ = Selang waktu ($\text{sekon}$ atau $\text{s}$)

- $n$ = Jumlah elektron

- $e$ = Muatan satu elektron ($-1,6 \times 10^{-19} \, \text{C}$)

## 2. Hukum Ohm

### A. Teori & Deskripsi

Hukum Ohm dikemukakan oleh Georg Simon Ohm. Hukum ini menyatakan bahwa besar kuat arus listrik ($I$) yang mengalir melalui sebuah penghantar konduktor akan sebanding dengan beda potensial atau tegangan ($V$) yang diberikan pada ujung-ujung penghantar tersebut, asalkan suhu penghantar tetap konstan. Faktor pembanding atau nilai ketetapan tersebut dinamakan Hambatan Listrik ($R$).

### B. Rumus Utama

$$V = I \cdot R \quad \implies \quad I = \frac{V}{R} \quad \implies \quad R = \frac{V}{I}$$

- $V$ = Beda potensial / tegangan listrik ($\text{Volt}$ atau $\text{V}$)

- $I$ = Kuat arus listrik ($\text{Ampere}$ atau $\text{A}$)

- $R$ = Hambatan listrik penghantar ($\text{Ohm}$ atau $\Omega$)

## 3. Hambatan Listrik (Resistor)

### A. Teori & Deskripsi

Setiap bahan penghantar memiliki kemampuan untuk menghambat laju aliran arus listrik. Nilai hambatan listrik pada sepotong kawat penghantar dipengaruhi oleh faktor fisis jenis bahan konduktornya (hambatan jenis), panjang kawat, dan luas penampang kawat tersebut.

### B. Rumus Utama

$$R = \rho \cdot \frac{\ell}{A}$$

- $R$ = Hambatan kawat ($\text{Ohm}$ atau $\Omega$)

- $\rho$ = Hambatan jenis bahan / resistivitas ($\text{Ohm}\cdot\text{meter}$ atau $\Omega\cdot\text{m}$)

- $\ell$ = Panjang kawat penghantar ($\text{meter}$ atau $\text{m}$)

- $A$ = Luas penampang kawat ($\text{meter}^2$ atau $\text{m}^2$) -> Jika kawat berbentuk silinder/lingkaran, maka $A = \pi r^2 = \frac{1}{4}\pi d^2$.

### C. Pengaruh Suhu terhadap Hambatan

Nilai hambatan jenis suatu bahan konduktor akan meningkat jika suhunya naik, mengikuti persamaan linear:

$$R = R_0 (1 + \alpha \cdot \Delta T)$$

- $R_0$ = Hambatan mula-mula pada suhu awal ($\Omega$)

- $\alpha$ = Koefisien suhu hambatan ($\text{/}^\circ\text{C}$)

- $\Delta T$ = Perubahan suhu ($T_{\text{akhir}} - T_{\text{awal}}$)

## 4. Rangkaian Resistor

Resistor dapat dirangkai dengan tujuan untuk mengubah atau mendapatkan nilai hambatan pengganti tertentu.

### A. Rangkaian Seri

Rangkaian seri adalah rangkaian resistor yang disusun secara berurutan atau berjejer pada satu jalur kabel tunggal.

- Hambatan Pengganti ($R_s$):

$$R_s = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$

- Karakteristik Arus ($I$): Arus yang mengalir pada setiap resistor adalah sama besar.

$$I_{\text{total}} = I_1 = I_2 = I_3$$

- Karakteristik Tegangan ($V$): Tegangan total dibagi ke masing-masing resistor.

$$V_{\text{total}} = V_1 + V_2 + V_3$$

### B. Rangkaian Paralel

Rangkaian paralel adalah rangkaian resistor yang disusun secara bercabang, di mana ujung-ujung tiap resistor terhubung pada titik simpul yang sama.

- Hambatan Pengganti ($R_p$):

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

- Karakteristik Arus ($I$): Arus total terbagi ke setiap cabang rangkaian.

$$I_{\text{total}} = I_1 + I_2 + I_3$$

- Karakteristik Tegangan ($V$): Tegangan pada setiap cabang adalah sama besar dengan tegangan sumber.

$$V_{\text{total}} = V_1 = V_2 = V_3$$

## 5. Hukum Kirchhoff

Hukum Kirchhoff digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik yang kompleks atau bercabang (rangkaian loop).

### A. Hukum I Kirchhoff (Hukum Titik Simpul / Arus)

Hukum ini berlandaskan pada hukum kekekalan muatan listrik. Menyatakan bahwa jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik percabangan tersebut.

- Rumus:

$$\Sigma I_{\text{masuk}} = \Sigma I_{\text{keluar}}$$

### B. Hukum II Kirchhoff (Hukum Tegangan / Loop)

Hukum ini berlandaskan pada hukum kekekalan energi. Menyatakan bahwa di dalam sebuah rangkaian tertutup (loop), jumlah aljabar gaya gerak listrik ($\varepsilon$ atau GGL) dengan jumlah penurunan tegangan ($I \cdot R$) adalah sama dengan nol.

- Rumus:

$$\Sigma \varepsilon + \Sigma (I \cdot R) = 0$$

Aturan Tanda untuk Hukum II Kirchhoff:

- Tentukan arah putaran loop (bebas, searah atau berlawanan jarum jam).

- Jika saat mengikuti arah loop, kutub sumber tegangan (baterai) yang dijumpai terlebih dahulu adalah kutub panjang (+), maka $\varepsilon$ bernilai positif. Jika kutub yang dijumpai terlebih dahulu adalah kutub pendek (-), maka $\varepsilon$ bernilai negatif.

- Jika arah arus listrik searah dengan arah putaran loop, maka penurunan tegangan ($I \cdot R$) bernilai positif. Jika berlawanan arah dengan loop, maka ($I \cdot R$) bernilai negatif.

## 6. Energi dan Daya Listrik

### A. Energi Listrik ($W$)

Energi listrik adalah usaha yang dilakukan oleh sumber tegangan untuk memindahkan muatan-muatan listrik di dalam rangkaian.

- Rumus Utama (Berdasarkan Hukum Ohm):

$$W = V \cdot I \cdot t = I^2 \cdot R \cdot t = \frac{V^2}{R} \cdot t$$

  - $W$ = Energi listrik ($\text{Joule}$ atau $\text{J}$)

### B. Daya Listrik ($P$)

Daya listrik adalah banyaknya energi listrik yang diserap atau dihasilkan oleh suatu komponen listrik setiap sekon (laju perubahan energi).

- Rumus Utama:

$$P = \frac{W}{t} = V \cdot I = I^2 \cdot R = \frac{V^2}{R}$$

  - $P$ = Daya listrik ($\text{Watt}$ atau $\text{W}$)

## 7. Penjelasan Tambahan & Tips Belajar Cepats

- Jembatan Keledai Hukum Ohm: Ingat kata "VIR" ($V = I \times R$) untuk memudahkan membolak-balik rumus tegangan, arus, dan hambatan.

- Karakteristik Alat Ukur Listrik:

  - Amperemeter (mengukur arus) harus dipasang secara seri dengan komponen yang akan diukur dan memiliki hambatan dalam yang sangat kecil.

  - Voltmeter (mengukur tegangan) harus dipasang secara paralel dengan komponen yang akan diukur dan memiliki hambatan dalam yang sangat besar.

- Spesifikasi Alat Listrik (Daya Disipasi): Jika sebuah lampu bertuliskan $220 \, \text{V}, 40 \, \text{W}$ dipasang pada tegangan yang lebih rendah (misal $110 \, \text{V}$), maka daya aktual yang dikeluarkan lampu akan turun kuadratis karena nilai hambatan ($R$) lampu selalu konstan:

$$P_{\text{aktual}} = \left( \frac{V_{\text{baru}}}{V_{\text{tertulis}}} \right)^2 \times P_{\text{tertulis}}$$

- Satuan kWh: Perusahaan listrik (seperti PLN) mencatat penggunaan energi listrik menggunakan satuan kWh (kiloWatt-hour).

$$1 \, \text{kWh} = 1000 \, \text{Watt} \times 3600 \, \text{sekon} = 3,6 \times 10^6 \, \text{Joule}$$